- АДМИНИСТРАЦИЯ

- КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 11 июля 2023 года № 44

- О внесении изменений в постановление от 03.08.2017 года № 53 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области»

На основании протеста прокуратуры Краснокутского района от 27.04.2023 г. № 7-02-2023/133, Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Комсомольского муниципального образования Краснокутского  муниципального района Саратовской  области, администрация Комсомольского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Схему водоснабжения Комсомольского муниципального образования, утвержденную постановлением администрации от 03.08.2017 года № 53, а именно:

1.1. Раздел 5 Схемы дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1  Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.».

1.2. Раздел 5 Схемы дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:

«5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На территории Комсомольского муниципального образования не используются химические реагенты в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировке и хранении химических реагентов».

2. Обнародовать данное постановление в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Комсомольского

муниципального образования 						А.К. Ибраев

Приложение № 1

к постановлению

от 03.08.2017 № 53

Разработчик:

Администрация Комсомольского муниципального образования  Краснокутского муниципального района Саратовской области

Юридический адрес:

413265, Саратовская обл., Краснокутский р-н, с.Комсомольское, ул.Советская, 32А.

Фактический адрес:

413265, Саратовская обл., Краснокутский р-н, с.Комсомольское, ул.Советская, 32А.

Согласовано

Глава Комсомольского муниципального образования

Краснокутского муниципального района

Саратовской области

_____________ / А.К. Ибраев/

«___»____________ 2017г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОКУТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

Основные понятия, используемые в схеме

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения Комсомольского муниципального образования.

Раздел 2.Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Раздел 3.Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.

Раздел 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 5.Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 6.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения   (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской  области разработана на основании следующих документов:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

# Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные понятия, используемые в схеме водоснабжения

Для целей схемы используются следующие основные понятия:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения,  единый договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения;

- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- организация, осуществляющая холодное водоснабжение - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

- питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

- техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование:

Схемы водоснабжения на территории Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской  области

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрации Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской  области

Цели схемы:

-улучшение работы систем водоснабжения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения.

Способ достижения цели:

-установка приборов учета;

-обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет совместной работы СПК «Рассвет» и администрации Комсомольского МО.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Комсомольского муниципального образования.

5.Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Комсомольского муниципального образования.

РАЗДЕЛ 1.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Общие сведения о Комсомольском муниципальном образовании.

Административным центром муниципального образования является село Комсомольское.

Комсомольское муниципальное образование имеет свой Устав, муниципальную собственность, местный бюджет. В состав Комсомольского муниципального образования  входит 2 населенных пункта: село Комсомольское, ст.Тимофеево. В настоящее время численность населения Комсомольского муниципального образования  -  1072 человек. Площадь поселения на 01.01.2017 г. - 16083 га.

Расстояние от административного центра Комсомольского муниципального образования  до районного центра г. Красный Кут  составляет 27 км, до областного центра г. Саратов 150 км. До ближайшей железнодорожной станции - 3 км.  Железные дороги Красный Кут-Алгай, Саратов-Астрахань и две автомобильные дороги (областного и федерального значения) обеспечивают связь сельского поселения  с другими муниципальными образованиями, с другими районами области и областным центром

Климат

Климат  муниципального образования континентальный, засушливый, с высокими летними и низкими зимними температурами.

Средняя температура воздуха летом+22,6ºС, зимой–12,5ºС. Среднегодовая температура воздуха составляет +5,2º.С. Однако в отдельные  дни зимы температура воздуха падает  до -41, а летом поднимается до +43. Самым холодным месяцем года является январь, самым теплым – июль. Весна начинается в середине апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 150-155 дней, число дней со снежным покровом -124. Среднегодовая температура воздуха составляет+5,2ºС. Многолетняя амплитуда колебания температуры воздуха равна 81. Промерзание почвы достигает до 90-100 см. Толщина снежного покрова может достигать 40-60 см. Продолжительность  отопительного периода  196 суток при средней температуре- 5,6. Среднегодовое количество осадков 379 мм.

Гидрология

Комсомольское муниципальное образование расположено на правом берегу реки Еруслан  (левый приток р. Волги).

Река Еруслан берет свое  начало в 7 км.  севернее с. Колдина и течет с северо-запада на юго-восток до впадения в нее р. Тургуна, после чего она резко поворачивает на запад и далее, почти не изменяя своего направления, впадает  в  р. Волгу. Начинается река Еруслан неглубокой балкой, затем, постепенно углубляясь в  среднем своем течении, достигает 10 метров глубины и 10 метров ширины. Берега реки большей частью ассиметричны, с довольно крутыми склонами до 15-30º С.

Реки и водоемы, как правило, замерзают в ноябре, и подвижка льда начинается в первых числах апреля. Толщина льда достигает  40-80см.

После схода  весенних вод река приобретает вид  отдельных плесов, которые к концу лета сильно мелеют.

Существующие по руслу  водоемы (от плотины и плесы) используются  местами  населением  как источник орошения садов и огородов.

По территории Комсомольского муниципального образования протекают реки Жидкая Солянка и Солянка.

Грунтовые воды

Грунтовые воды на территории Комсомольского муниципального образования залегают  неглубоко от поверхности  (от 1,5 до 3 метров). В период дождей и паводковых вод уровень грунтовых вод повышается. На территории Комсомольского муниципального  образования грунтовые воды сильно минерализованы и отличаются высокой жесткостью.

  - Общая характеристика систем водоснабжения

Водоснабжение

В настоящее время на территории Комсомольского муниципального образования имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения.

Гидрографическая сеть  муниципального образования представлена  реками Солянка, Жидкая Солянка,  каскадом прудов.  Основным источником питания рек и ручьев являются талые снеговые воды.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению. Для хозяйственно - питьевого водоснабжения используются река Жидкая Солянка. Забор воды осуществляется   посредством насосной станции. Система водоснабжения централизованная. В селе Комсомольское имеется одиннадцать пожарных гидрантов.

Качество подаваемой потребителям воды  удовлетворяет установленным нормативам.

Водоснабжение Комсомольского муниципального образования осуществляет СПК «Рассвет». Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром 50, 100, 150 и 220 мм. Материал, из которого выполнен водопровод:  чугун, сталь, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 18000м.

Последняя модернизация и строительство сооружений водоснабжения производилась в 1986 году. Наибольший износ сетей приходится на запорную арматуру, пожарные гидранты и уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм   централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основным источником загрязнения водоемов являются   поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, несанкционированных свалок. Сельские населенные пункты канализации не имеют.

В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Необходим капитальный ремонт данных инженерных сетей, так как износ составляет 77 %, в течение последних лет на водопроводе постоянно образуются утечки, в результате периодически проводимого ремонта водопровода трубы частично заменены. Вышеуказанные недостатки связанны с эксплуатацией системы водоснабжения без капитального ремонта в течение долгого времени, которые в свою очередь существенно влияют на недопоставку воды потребителям и увеличивают расход электроэнергии.

Обслуживание водопроводных сетей осуществляет СПК «Рассвет».

Действующих общих приборов учета воды на сетях нет.

Информация по организации осуществляющей услуги водоснабжения

| Наименование организации | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» |
| --- | --- |
| Наименование организации сокращенное | СПК «Рассвет» |
| Адрес физический | 413265, Саратовская обл., Краснокутский р-н, с.Комсомольское, ул.Советская, 32А |
| Адрес юридический | 413265, Саратовская обл., Краснокутский р-н, с.Комсомольское, ул.Советская, 32А |
| ИНН | 6417001181 |

Схема действующего водопровода

Забор воды осуществляется с реки Жидкая Солянка с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни, расположенные на территориях населѐнных пунктов. Источником водоснабжения является река Жидкая Солянка.

Водоотведение.

В населенных пунктах сельского поселения существующий жилой фонд не обеспечен внутренней системой канализации. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

РАЗДЕЛ 2.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Вопросами обеспечения населения хозяйственной и питьевой водой занимается СПК «Рассвет». Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода на территории поселения, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция данной системы. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

-несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное состояние систем водоснабжения, не позволяющие обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами);

-отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;

-отсутствие современных технологий водоочистки;

-высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Основными объектами сельскохозяйственного водоснабжения являются жилищно-коммунальный сектор. Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водонапорные башни, водопроводные сети и насосные станции. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении.

РАЗДЕЛ 3.

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы среднесуточного (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения:

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 125-160 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 |
| Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30...50 л/сут. 2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода вода на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях. 5. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 млн. чел. допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с уполномоченными государственными органами. 6.Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти. |  |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды , , на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

, (1)

где  - удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1;

- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления , , следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

; .

Расчетные часовые расходы воды , , должны определяться по формулам:

(3)

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления  следует определять из выражений:

(4)

где  - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые ; ;

- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2.

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице 3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды и пользование душами на промышленных предприятиях должны определяться в соответствии с требованиями СП 30.13330, СП 56.13330.

При этом коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать:

2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 ;

3 - для остальных цехов.

Таблица Значение коэффициента , в зависимости от числа жителей

| Коэффициент | Число жителей, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 1000 и более |
|  | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
|  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
| Примечания: 1 Коэффициент при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от числа обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении - от числа жителей в каждой зоне. 2 Коэффициент следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления, а коэффициент - при определение излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов (село Комсомольское, ст. Тимофеево) Комсомольского муниципального образования Краснокутского  муниципального района на расчетный срок предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.

Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Первый этап строительства: 2020 - 2023 годы:

-капитальный ремонт водоразборных колонок;

Второй этап строительства:  2023 - 2025 годы:

-реконструкция существующих водопроводных разводящих сетей.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%

охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения планируется:

-реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с водопроводом;

–заменить оборудование, выработавшее свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы);

-переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия: реконструкция существующих водопроводных разводящих сетей.

РАЗДЕЛ 5.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается

осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта  устраивать только в пределах отведенной территории. Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производится с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

5.1 Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

На территории Комсомольского муниципального образования не используются химические реагенты в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировке и хранении химических реагентов

РАЗДЕЛ 6.

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведенным в программе с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Основной источник финансирования –средства местного бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.

РАЗДЕЛ 7.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения-устройство резервуаров чистой воды, в составе существующих ВЗУ;

-при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных ВЗУ населенных пунктов.

7.2.Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

-прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки, не имеющей централизованного водоснабжения;

-прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

-прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

7.3. Повышение эффективности использования ресурсов

-контроль объемов отпуска и потребления воды;

-замена изношенных и аварийных участков водопровода;

-использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

7.4. К целевым показателям деятельности организации, осуществляющее водоснабжение относится:

а) показатель надежности и бесперебойности водоснабжение;

б) показатель качества обслуживания абонентов;

в) показатель качества подаваемой воды;

д) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения в границах  Комсомольского муниципального образования Краснокутского муниципального района Саратовской области бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения не имеется.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться п. 5 ст. 8 Федерального закона от  07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуализация (корректировка) схемы водоснабжения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения в период действия схем водоснабжения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ;

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой в соответствие с установленными требованиями.